2024

RT1021-144Pin-MicroPython 固件接口说明

- 目录

目录	1

1. RT1021-144Pin-MicroPython核心板简要说明	3

1.1. RT1021-144Pin-MicroPython核心板连接Thonny启动REPL控制台	3

1.2. 使用Thonny保存源码到板载FLASH中	5

1.3. RT1021-144Pin-MicroPython启动顺序说明	7

1.4. 如何脱机运行自己的Python文件	8

2. MicroPython固件接口说明	10

2.1. machine基础类	10

2.1.1. Pin子模块	10

2.1.2. ADC子模块	10

2.1.3. UART子模块	11

2.1.4. PWM子模块	12

2.2. NXP支持的smartcar模块	12

2.2.1. ADC_Group子模块	12

2.2.2. encoder子模块	13

2.2.3. Ticker子模块	14

2.3. NXP支持的display模块	16

2.4. 逐飞科技支持的seekfree模块	17

2.4.1. IMU 660/963 RA子模块	17

2.4.2. KEY_HANDLER子模块	18

2.4.3. MOTOR_CONTROLLER子模块	19

2.4.4. BLDC_CONTROLLER子模块	19

2.4.5. WIRELESS_UART子模块	19

2.4.6. TSL1401子模块	20

2.4.7. DL1B子模块	22

2.5. 多Python源码文件的包含与调用	22

3. 文档版本	24

RT1021-144Pin-MicroPython核心板简要说明

RT1021-144Pin-MicroPython核心板连接Thonny启动REPL控制台

首先将RT1021核心板使用Type-C线连接PC，核心板中已默认烧录MicroPython固件，使用USB-CDC虚拟串口控制，因此在PC上会识别到一个串口设备：

打开Thonny，打开菜单栏的 “运行->解释器配置” 选项，或者点击窗口右下角的解释器切换按键，打开对应的Thonny选项界面：

在Interpreter选项卡，选择MicroPython(generic)解释器：

随后并找到核心板对应的COM口（此处名称可能会有差异）设置好，并确认保存：

正确连接并选择正确的COM口连接后，Thonny的Shell会输出如下信息：

可以简单输入Python语句测试：

接下来便可以使用Thonny进行Python的编辑与调试了。

使用Thonny保存源码到板载FLASH中

连接到MicroPython目标板后，Thonny会显示出当前设备的Flash中的文件：

自己新建的Python文件可以通过Thonny保存到MicroPython板的Flash中：

在弹出文件列表窗口命名好文件并确认即可，也可以在这个界面选中文件然后删除

保存完成后，MicroPython device文件显示栏会显示设备中的文件，打开设备中的文件时，文件名会被中括号标识：

如果想要将本机文件复制或者保存到MicroPython板的flash中，则可以将文件另存为，然后选择保存到MicroPython板的Flash中：

如果文件管理器窗口被不小心关闭了，那么可以通过工具栏 “View->Files” 勾选重新打开：

RT1021-144Pin-MicroPython启动顺序说明

核心板默认烧录了MicroPython的固件，该固件是基于RT1021DAG5x-LQFP144芯片进行资源规划并开发的。固件中使用了Flash中一块区域作为Python文件管理系统，固定路径为/flash，用户可以将自己的文件保存在Flash中。

MicroPython的固件设置了默认的Python文件启动流程，上电默认查找/flash路径下是否存在boot.py和main.py文件，如果存在对应文件就会直接执行对应文件，固件启动流程：

因此RT1021-144Pin-MicroPython固件默认入口文件为boot.py和main.py，如果/flash中有对应文件就会自动被执行。

不要自己新建文件夹目录例如/flash/boot/boot.py，固件不会检索子目录！！！

不要自己新建文件夹目录例如/flash/boot/boot.py，固件不会检索子目录！！！

不要自己新建文件夹目录例如/flash/boot/boot.py，固件不会检索子目录！！！

需要注意尽量在boot.py和main.py文件中保留按键退出或者定时退出的功能，否则可能导致程序在文件死循环，无法进入REPL控制台。

# 选择学习板上的二号拨码开关作为退出选择开关

end_switch = Pin('C19', Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP_47K, value = True)

end_state = end_switch.value()

while True:

...

# 如果拨码开关打开 对应引脚拉低 就退出循环

# 这么做是为了防止写错代码导致异常 有一个退出的手段

if end_switch.value() != end_state:

print("Ticker stop.")

break

如何脱机运行自己的Python文件

由于RT1021-144Pin-MicroPython固定启动boot.py与main.py，那么可以通过这两个文件来跳转执行自己的文件，例如通过boot.py使用拨码开关实现的soft-boot跳转执行user_main.py：

# 本示例程序演示如何通过 boot.py 文件进行 soft-boot 控制

# 使用 RT1021-144Pin-MicroPython 核心板搭配对应拓展学习板的拨码开关控制

# 示例程序运行效果为复位后执行本文件 通过 C18 电平状态跳转执行 user_main.py 或进入 main.py

# 从 machine 库包含所有内容

from machine import *

# 包含 gc 与 time 类

import gc,time

# 上电启动时间延时

time.sleep_ms(50)

# 选择学习板上的一号拨码开关作为启动选择开关

boot_select = Pin('C18', Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP_47K, value = True)

# 如果拨码开关打开 对应引脚拉低 就启动用户文件

if boot_select.value() == 0:

try:

os.chdir("/flash")

execfile("user_main.py")

except:

print("File not found.")

这样就可以通过拨码开关来选择上电后自动通过boot.py直接启动user_main.py文件执行，还是跳过执行直接进入REPL控制台。

当通过boot.py实现软BootLoader时，建议main.py文件保持为空（即新建main.py文件但什么都不写或删除main.py文件保证/flash目录下无该文件），这样可以确保可以通过boot开关选择直接进入REPL。（推荐保持/flash中只有boot.py没有main.py，例如：）

这样就可以避免文件写了错误的代码导致无法正常连接的问题，直接对储存在Flash的文件进行修改、删除。

MicroPython固件接口说明

machine基础类

本部分接口是MicroPython原生machine的实现，只有与原MicroPython的machine小部分的差异。

Pin子模块

GPIO与外部中断接口，参数与原生略有差异：

Pin(pin, mode, [, pull = Pin.PULL_UP_47K, value = 1, drive = Pin.DRIVE_OFF])

#   构造接口 是标准 MicroPython 的 machine.Pin 模块 参数说明

#   pin     引脚名称    | 必要参数 引脚名称 本固件以核心板上引脚编号为准

#   mode    引脚模式    | 必要参数 对应引脚工作状态 可用值为 Pin.[IN, OUT, OPEN_DRAIN]

#   pull    上拉下拉    | 可选参数 可用值为 Pin.[PULL_UP, PULL_UP_47K, PULL_UP_22K, PULL_DOWN, PULL_HOLD]

#   value   初始电平    | 可选关键字参数 可以设置为 0,1 对应低电平与高电平

#   drive   内阻模式    | 可选关键字参数 可用值为 Pin.[PIN_DRIVE_OFF, PIN_DRIVE_[0-6]]

# 例：

from machine import Pin

rst = Pin('B8' , Pin.OUT, pull=Pin.PULL_UP_47K, value=1)

Pin.on()        # 端口电平置位

Pin.off()       # 端口电平复位

Pin.low()       # 端口电平输出低电平

Pin.high()      # 端口电平输出高电平

Pin.toggle()    # 端口电平翻转

Pin.value(x)    # 传入参数 x 则将端口电平设置为对应 bool 值

# 不传入参数则只返回端口电平 bool 值

Pin.irq(handler, trigger, hard) #  参数说明

#   handler 回调函数    | 必要参数 触发后对应的回调函数 python 函数

#   trigger 触发模式    | 必要参数 可用值为 Pin.[IRQ_RISING, IRQ_FALLING]

#   hard    应用模式    | 可选参数 可用值为 False True

ADC子模块

ADC模块，与原生的MicroPython的ADC模块基本一致，不过传入的是Pin类的对象，或者引脚的名称编号，这里以核心板上标注的引脚编号为准。

ADC(id) # 构造接口 是标准 MicroPython 的 machine.ADC 模块 参数说明

#   id      引脚名称    | 必要参数 引脚名称 本固件以核心板上引脚编号为准

# 例：

from machine import ADC

adc = ADC('B22')

ADC.read_u16()  # 读取当前端口的 ADC 转换值

需要注意的是，引脚可能同时支持ADC1和ADC2模块的通道输入，调用ADC的构造函数时，会自动适配到ADC1模块上。

UART子模块

兼容原生MicroPython的UART的模块。

UART(id)    # 构造接口 标准 MicroPython 的 machine.UART 模块 参数说明

#   id      串口编号    | 必要参数 本固件支持 0 - 6 总共 7 个 UART 模块

from machine import UART

uart1 = UART(2)

#  HW-UART | Logical | TX   | RX  |

# ---------------------------------

#  LPUART1 | 0       | DEBUG USB  |

#  LPUART1 | 0       | B6   | B7  |

#  LPUART2 | 1       | C22  | C23 |

#  LPUART3 | 2       | C6   | C7  |

#  LPUART4 | 3       | D0   | D1  |

#  LPUART5 | 4       | B10  | B11 |

#  LPUART6 | 5       | D20  | D21 |

#  LPUART7 | 6       | D17  | D18 |

#  LPUART8 | 7       | D22  | D23 |

UART.init(baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, *, ...)

# 串口参数设置 参数说明

#   baudrate串口速率    |默认 9600

#   bits    数据位数    |默认 8 bits 数据位

#   parity  校验位数    |默认 无校验

#   stop    停止位数    |默认 1 bit 停止位

from machine import UART

uart1 = UART(2)

uart1.init(9600)

# 其余接口：

buf = uart1.read(n)     # 读取 n字节到 buf

uart1.readinto(buf)     # 读取数据节到 buf

uart1.write(buf)        # 将 buf 内容通过 UART 发送

uart1.any()             # 判断 UART 是否有数据可读取

SPI子模块

SPI模块，基本兼容MicroPython的SPI模块：

SPI(id)    # 构造接口 标准 MicroPython 的 machine.SPI 模块 参数说明

#   id      串口编号    | 必要参数 本固件支持 0 - 3 总共 4 个 SPI 模块

from machine import SPI

spi = SPI(1)

# HW-UART | Logical | SCK | MOSI | MISO | CS0 |

# LPSPI1  | id = 0  | B10 | B12  | B13  | B11 |

# LPSPI2  | id = 1  | C10 | C12  | C13  | C11 |

# LPSPI3  | id = 2  | B28 | B30  | B31  | B29 |

# LPSPI4  | id = 3  | B18 | B20  | B21  | B19 |

SPI.init(baudrate = 1000000, polarity = 0, phase = 0)

# 串口参数设置 参数说明

#   baudrate    传输速率    | 默认 1000000 1Mbps

#   polarity    数据位数    | 默认 0 空闲时钟线电平 可以是 0 或 1

#   phase       校验位数    | 默认 0 在第一个或第二个时钟沿上采样数据 可以是 0 或 1

from machine import SPI

spi = SPI(1)

spi.init(baudrate = 1000000, polarity = 0, phase = 0)

# 其余接口：

rx_byte = spi.read(1)       # 读取一个字节数据 默认输出 0x00

tx_buff = bytearray(b'1234')

rx_buff = bytearray(len(tx_buf))

spi.readinto(rx_buff)       # 读取 rx_buff 长度数据 默认输出 0x00

spi.write(tx_buff)          # 输出 tx_buff 长度数据

# 输出 tx_buff 长度数据 同时读取数据到

# tx_buff rx_buff 这两个缓冲区必须一样长

spi.write_readinto(tx_buff, rx_buff)

IIC子模块

IIC模块，基本兼容MicroPython的IIC模块：

I2C(id)    # 构造接口 标准 MicroPython 的 machine.I2C 模块 参数说明

#   id      串口编号    | 必要参数 本固件支持 0 - 3 总共 4 个 I2C 模块

from machine import I2C

iic = I2C(1, freq = ...)

# HW-I2C  | Logical | SCL | SDA |

# LPI2C1  | id = 0  | B30 | B31 |

# LPI2C2  | id = 1  | C19 | C18 |

# LPI2C3  | id = 2  | B8  | B9  |

# LPI2C4  | id = 3  | D22 | D23 |

from machine import SPI

#   freq  | 传输速率  | 默认 400000

iic = I2C(3, freq = 100000)

# 其余接口：

# 需要注意的是

# 任意的总线错误都会导致程序报错

# 任意的总线错误都会导致程序报错

# 任意的总线错误都会导致程序报错

# 包括 NACK 、 起始停止异常等

# 读取一个字节数据 True 发送停止信号 False 不发生停止信号

rx_byte = iic.readfrom(device_list[0], 1, True)

# 读取 rx_buff 长度数据 True 发送停止信号 False 不发生停止信号

iic.readfrom_into(device_list[0], rx_buff, True)

# 输出 tx_buff 长度数据 True 发送停止信号 False 不发生停止信号

iic.writeto(device_list[0], tx_buff, True)

# 输出 vectors 矩阵数据 True 发送停止信号 False 不发生停止信号

iic.writevto(device_list[0], vectors, True)

不推荐使用I2C接口，因为它非常容易报错，一旦操作有误、通信线路受干扰，它就会直接报错停止运行。由于NXP固件中仅实现了硬件的IIC部分，软件IIC暂未支持，如果使用基本I2C操作接口进行自拟定的操作，也无法避免通信错误，并且效率极低。

PWM子模块

PWM模块，基本兼容MicroPython的PWM模块：

PWM(pin, freq, duty_u16[, kw_opts])

# 构造接口 参数说明

#   pin     引脚名称    | 必要参数 对应核心板上有 PWM 功能的引脚

#   freq    工作频率    | 必要参数

#   duty_u16初始脉宽    | 必要参数 1 - 65535

# 例：

from machine import PWM

pwm1 = PWM("D4", 13000, duty_u16 = 1)

pwm1.duty_u16([value])  # 传入 value 则更新占空比设置 否则仅反馈当前占空比设置

pwm1.freq([value])      # 传入 value 则更新频率设置 否则仅反馈当前频率设置

NXP支持的smartcar模块

本部分由NXP官方编写支持，主要为方便传感器使用并提高运行效率。

ADC_Group子模块

为方便进行多通道的ADC采集，简化使用步骤提高运行效率而实现的一个接口类。

ADC_Group(id)

# 构造接口 参数说明

#   id      索引编号    | 必要参数 RT1021 共两个 ADC 模块 因此此处索引号范围为 1,2

# 例：

from smartcar import ADC_Group

adc1 = ADC_Group(1)

构造函数会通过参数绑定到对应的芯片ADC模块，这里推荐使用对应模块的引脚绑定。

ADC_Group.addch(pin)    #  添加 ADC 通道 参数说明

#   pin     引脚名称    | 必要参数 对应引脚 可选1021的ADC功能引脚

# 例：

adc1.addch("B14")

adc1.addch("B14")

ADC_Group.capture()     # 进行一次序列 ADC 通道转换

# 例：

adc1.capture()

ADC_Group.get()         # 将所有通道数据输出为一个元组

# 例：

adc_data = adc1.get()

ad_l = adc_data[0]

ad_r = adc_data[1]

print("adc ={:>6d}, {:>6d}\r\n".format(ad_l, ad_r))

ADC_Group.read()        # 立即进行一次序列 ADC 通道转换 将所有通道数据输出为一个元组

# 例：

adc_data = adc1.read()

ad_l = adc_data[0]

ad_r = adc_data[1]

在使用ticker模块时，可以使用ticker的采样列表来关联ADC_Group进行自动数据转换（详见Ticker章节），仅需要get()读取，不再使用capture()进行转换采集或者read()转换输出。

encoder子模块

专门实现的编码器接口，用于采集编码器数据。

encoder(pinA, pinB[, invert = ADC_Group.AVGx])  # 构造接口 参数说明

#   pinA    引脚名称    | 必要参数 对应的编码器 A 相输入或 PLUS 引脚

#   pinB    引脚名称    | 必要参数 对应的编码器 B 相输入或 DIR 引脚

#   invert  反向控制    | 可选关键字参数 bool 开启的话输出方向反向

# 例：

from smartcar import encoder

encoder_l = encoder("C0", "C1")

encoder_r = encoder("C0", "C1", True)

encoder.capture()   # 将编码器当前计数缓存并输出 并清空计数开始下一次采集

# 例：

encl_data = encoder_l.capture()

encr_data = encoder_r.capture()

encoder.get()       # 输出当前采集缓存的编码器采集计数

# 例：

encl_data = encoder_l.get()

encr_data = encoder_r.get()

encoder.read()      # 将编码器当前计数输出

# 例：

encl_data = encoder_l.read()

encr_data = encoder_r.read()

在使用ticker模块时，可以使用ticker的采样列表来关联encoder进行自动数据转换（详见Ticker章节），仅需要get()读取，不再使用capture()进行采集或者read()采集输出。

Ticker子模块

用于实现实时的硬件定时器中断，并自动执行传感器的capture采集。

ticker(id)  # 构造接口 参数说明

#   id      模块编号    | 必要参数 0-3 对应 4 个硬件 PIT 通道

# 例：

from smartcar import ticker

pit1 = ticker(0)

ticker.capture_list(obj1, obj2, ....)   # 传感器 capture 关联 参数说明

#   objx    模块对象    | 必要参数 最少一个 最多八个

# 例：

adc1 = ADC_Group(1)

encoder_l = encoder("C0", "C1")

...

pit1.capture_list(adc1, encoder_l[,...])

# ADC_Group_x 与 encoder_x 为 smartcar 的接口类

# IMU660RA, IMU963RA, KEY_HANDLER, TSL1401 为 seekfree 的接口类

ticker.callback(soft[, hard])           # 回调函数绑定 参数说明

#   soft    软件回调    | 必要参数 软回调 绑定 Python 函数 周期触发解释器调度

#   hard    硬件回调    | 可选参数 硬回调 绑定 Python 函数 周期底层定时器执行

# 例：

def dis (pit_x):

print("tick")

pit1.callback(dis)

ticker.start(period)    # 启动定时器 需要注意 必须先关联传感器或者添加了回调才能启动

#   period  触发周期    | 必要参数 毫秒单位

# 例：

pit1.start(500)

# 其余接口：

ticker.stop()           # 停止定时器

ticker.ticks()          # 返回定时器执行的次数

推荐的代码处理方式是：在代码中添加手动停止Ticker代码，启用了Ticker模块时可以通过按键或者其他方式停止Ticker，然后再使用Thonny的Stop按钮，Thonny就可以正常复位Python解释器并重新连接到REPL控制台：

from machine import Pin

from smartcar import *

end_switch = Pin('C19', Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP_47K, value = True)

ticker_flag = False

def time_pit_handler(time):

global ticker_flag              # 全局修饰 代表使用的是全局 ticker_flag

ticker_flag = True              # 对变量赋值

adc1 = ADC_Group(1)

encoder_l = encoder("C0", "C1")

...

pit = ticker(1)

pit1.capture_list(adc1, encoder_l[,...])

pit.callback(time_pit_handler)

pit.start(100)

while True:

if ticker_flag:

ticker_flag = False

if end_switch.value() == 0:     # 判断拨码开关电平状态 低电平有效

pit.stop()                      # 停止 TIcker 模块

break                           # 退出循环

例如上述代码使用一个拨码开关实现了手动停止Ticker并退出循环。一般建议boot.py中使用拨码开关实现选择启动，然后不使用main.py，这样就可以在调试时，使用拨码开关跳过自动运行，在Thonny中打开对应代码文件运行来进行调试：

例如上图左侧是boot.py文件的软BootLoader，右侧是user_main.py源码，在调试时保持boot_select开关为高电平，随后通过end_switch开关控制停止Tikcer，就可以使用Thonny的停止命令直接重启到REPL控制台，随后就可以再手动运行user_main.py文件调试。

NXP支持的display模块

由于实际车模调试需要脱机操作，那么添加一个屏幕用于显示调试参数变成了一个迫切的需求，因此NXP提供了一个display模块兼容逐飞科技的IPS200-SPI串口屏幕用于显示。

LCD_Drv(SPI_INDEX, BAUDRATE, DC_PIN, RST_PIN, LCD_TYPE) # 构造接口 学习主板上的屏幕接口

#   SPI_INDEX   接口索引 | 必填关键字参数 选择屏幕所用的 SPI 接口索引

#   BAUDRATE    通信速率 | 必填关键字参数 SPI 的通信速率 最高 60MHz

#   DC_PIN      命令引脚 | 必填关键字参数 一个 Pin 实例

#   RST_PIN     复位引脚 | 必填关键字参数 一个 Pin 实例

#   LCD_TYPE    屏幕类型 | 必填关键字参数 目前仅支持 LCD_Drv.LCD200_TYPE

# 例：

from machine import *

from display import *

# 定义片选引脚

cs = Pin('B29', Pin.OUT, pull=Pin.PULL_UP_47K, value=1)

# 拉高拉低一次 CS 片选确保屏幕通信时序正常

cs.high()

cs.low()

# 定义控制引脚

rst = Pin('B31', Pin.OUT, pull=Pin.PULL_UP_47K, value=1)

dc  = Pin('B5' , Pin.OUT, pull=Pin.PULL_UP_47K, value=1)

# 需要注意的是背光引脚需要自己控制 可以调节亮度 不过一般给高电平即可

blk = Pin('C21', Pin.OUT, pull=Pin.PULL_UP_47K, value=1)

# 新建 LCD 驱动实例 这里的索引范围与 SPI 示例一致 当前仅支持 IPS200 目前绑定 SPI_INDEX = 1

drv = LCD_Drv(SPI_INDEX=2, BAUDRATE=60000000, DC_PIN=dc, RST_PIN=rst, LCD_TYPE=LCD_Drv.LCD200_TYPE)

# 新建 LCD 实例

lcd = LCD(drv)

LCD.color(pcolor, bgcolor)  # 修改 LCD 的前景色与背景色

#   pcolor      前景色     | 必填参数 RGB565 格式

#   bgcolor     背景色     | 必填参数 RGB565 格式

# 例：

lcd.color(0xFFFF, 0x0000)

LCD.mode(dir)               # 修改 LCD 的显示方向

#   dir     显示方向 | 必填参数 [0:竖屏,1:横屏,2:竖屏180旋转,3:横屏180旋转]

# 例：

lcd.mode(2)

LCD.clear(color)            # 清屏显示

#   color   清屏颜色 | 必填参数 RGB565 格式

# 例：

lcd.clear(0x0000)

LCD.str12(x, y, str[, color])   # 显示字符串

LCD.str16(x, y, str[, color])   # 显示字符串

LCD.str24(x, y, str[, color])   # 显示字符串

LCD.str32(x, y, str[, color])   # 显示字符串

#   x       起点横轴 | 必填参数

#   y       起点纵轴 | 必填参数

#   str     字符数据 | 必填参数 字符串数据

#   color   显示颜色 | 可选参数 RGB565 格式 显示字符颜色

# 例：

lcd.str12(0, 0,"15={:b},{:d},{:o},{:#x}.".format(15,15,15,15),0xF800)

lcd.str16(0,12,"1.234={:>.2f}.".format(1.234),0x07E0)

lcd.str24(0,28,"123={:<6d}.".format(123),0x001F)

lcd.str32(0,52,"123={:>6d}.".format(123),0xFFFF)

LCD.line(x1, y1, x2, y2[, color, thick])    # 清屏显示

#   x       起点横轴 | 必填参数

#   y       起点纵轴 | 必填参数

#   x       终点横轴 | 必填参数

#   y       终点纵轴 | 必填参数

#   color   显示颜色 | 可选参数 RGB565 格式 线条颜色

#   thick   线条粗细 | 可选参数 默认为 1 数值越大越粗

# 例：

lcd.line(0,84,200,16 + 84,color=0xFFFF,thick=1)

lcd.line(200,84,0,16 + 84,color=0x3616,thick=3)

逐飞科技支持的seekfree模块

由于在Python语言层面实现一个传感器的驱动比较麻烦，并且效率会降低很多，不利于获取实时数据，因此基于smartcar的sensor框架编写了几个模块方便使用与调试（但所用到的引脚暂时不可随意修改，使用固定的引脚）。

IMU 660/963 RA子模块

可以使用学习板板的IMU接口（SCK-C10/MOSI-C12/MISO-C13/CS-C11）连接IMU660RA或者IMU963RA姿态传感器直接使用。

IMUxxxRA()  # 构造接口 支持使用主板上的 IMU 接口连接 IMU660RA 或者 IMU963RA 模块

#   period  采集分频    | 非必要参数 默认为 1 也就是每次都采集 代表多少次触发进行一次采集

# 例：

from seekfree import IMUxxxRA

imu = IMUxxxRA ()

IMUxxxRA.capture()  # 执行一次 IMU 数据采集触发 达到触发数时执行采集并将数据缓存

# 例：

imu.capture()

IMUxxxRA.get()      # 输出当前采集缓存的 IMU 数据

# 例：

imu_data = imu.get()

print("acc  = {:>6d}, {:>6d}, {:>6d}.".format(imu660ra_data[0], imu660ra_data[1], imu660ra_data[2]))

print("gyro = {:>6d}, {:>6d}, {:>6d}.".format(imu660ra_data[3], imu660ra_data[4], imu660ra_data[5]))

# IMU660RA 数据为 6 个 int 类型的数据 acc_x/y/z gyro_x/y/z

# IMU963RA 数据为 9 个 int 类型的数据 acc_x/y/z gyro_x/y/z mag_x/y/z

IMUxxxRA.read()     # 立即进行一次 capture 并输出缓存数据

# 例：

imu_data = imu.read()

print("acc  = {:>6d}, {:>6d}, {:>6d}.".format(imu660ra_data[0], imu660ra_data[1], imu660ra_data[2]))

print("gyro = {:>6d}, {:>6d}, {:>6d}.".format(imu660ra_data[3], imu660ra_data[4], imu660ra_data[5]))

# IMU660RA 数据为 6 个 int 类型的数据 acc_x/y/z gyro_x/y/z

# IMU963RA 数据为 9 个 int 类型的数据 acc_x/y/z gyro_x/y/z mag_x/y/z

在使用ticker模块时，可以使用ticker的采样列表来关联IMU进行自动数据转换（详见Ticker章节），仅需要get()读取，不再使用capture()进行采集或者read()采集输出。

KEY_HANDLER子模块

四个按键（C8/C9/C14/C15）的驱动，支持短按松发（按下后松开触发）和长按检测。

KEY_HANDLER(period)     # 构造接口 学习主板上的按键驱动

#   period  扫描周期    | 必填参数 按键的扫描周期 一般配合填写 Tickter 的运行周期

# 例：

from seekfree import KEY_HANDLER

key = KEY_HANDLER(10)

KEY_HANDLER.capture()   # 执行一次按键状态扫描

# 例：

key.capture()

KEY_HANDLER.get()       # 输出当前四个按键状态

# 例：

key_data = key.get()

print("key  = {:>6d}, {:>6d}, {:>6d}, {:>6d}.".format(key_data[0], key_data[1], key_data[2], key_data[3]))

KEY_HANDLER.clear([index])  # 清除按键状态 长按会锁定长按状态不被清除

#   index   按键序号    | 可选参数 1 - 4 清除对应按键的触发状态

# 例：

key.clear()

MOTOR_CONTROLLER子模块

支持学习板上的电机驱动信号接口，引脚固定（[C28/C29/C30/C31]、[D4/D5/D6/D7]），可用组合为PWM_C30_DIR_C31、PWM_C28_DIR_C29、PWM_D4_DIR_D5、PWM_D6_DIR_D7、PWM_C30_PWM_C31、PWM_C28_PWM_C29、PWM_D4_PWM_D5、PWM_D6_PWM_D7，可以用于直接驱动DRV8701双驱或者HIP4082双驱。

MOTOR_CONTROLLER(index, freq,[duty, invert])    # 构造接口 学习主板上的电机驱动信号接口

#   index   电机索引    | 必填参数 [PWM_C30_DIR_C31,PWM_C28_DIR_C29,PWM_D4_DIR_D5,PWM_D6_DIR_D7,

#                                    PWM_C30_PWM_C31,PWM_C28_PWM_C29,PWM_D4_PWM_D5,PWM_D6_PWM_D7]

#   freq    信号频率    | 必填参数 PWM 信号的频率 范围是 [1 - 100000]

#   duty    初始占空比  | 可选关键字参数 默认为 0 范围 ±10000 正数正转 负数反转 正转反转方向取决于 invert

#   invert  扫描周期    | 可选关键字参数 是否反向 默认为 0 可以通过这个参数调整电机方向极性

# 例：

from seekfree import MOTOR_CONTROLLER

motor_l = MOTOR_CONTROLLER(MOTOR_CONTROLLER.PWM_C30_DIR_C31, 13000, duty = 0, invert = True)

MOTOR_CONTROLLER.duty([duty])   # 更新或获取占空比值

#   duty    占空比      | 可选参数 填数值就设置新的占空比 否则返回当前占空比 范围是 ±10000

# 例：

motor_l.duty(1000)

BLDC_CONTROLLER子模块

支持学习板上的无刷电机电调信号接口C25/C26，可以用于直接驱动负压风扇无刷电调。

BLDC_CONTROLLER(index,[freq, highlevel_us])     # 构造接口 学习主板上的电调接口

#   index           接口索引    | 必填参数 可选参数为 [PWM_C25, PWM_C27]

#   freq            信号频率    | 可选关键字参数 PWM 频率 范围 50-300 默认 50

#   highlevel_us    高电平时长  | 可选关键字参数 初始的高电平时长 范围 1000-2000 默认 1000

# 例：

from seekfree import BLDC_CONTROLLER

bldc1 = BLDC_CONTROLLER(BLDC_CONTROLLER.PWM_C25, freq=300, highlevel_us = 1000)

BLDC_CONTROLLER.highlevel_us([highlevel_us])    # 更新或获取占空比值

#   highlevel_us    高电平时长  | 可选参数 填数值就设置新的高电平时长 否则返回当前高电平时长 范围是 [1000-2000]

# 例：

bldc2.highlevel_us(1000)

WIRELESS_UART子模块

支持学习板上的串口无线模块接口，固定使用UART3的C6-TX/C7-RX以及一个C5-RTS流控引脚，直接适配V2.4版本以上无线串口模块，用于对接逐飞助手上位机，方便进行调试。

WIRELESS_UART([baudrate])   # 构造接口 学习主板上的串口无线模块接口

#   baudrate    波特率 | 可选参数 默认 460800

# 例：

from seekfree import WIRELESS_UART

wireless = WIRELESS_UART(460800)

WIRELESS_UART.send_str(str) # 发送字符串

#   str     字符串数据   | 必填参数

# 例：

wireless.send_str("Hello World.\r\n")

wireless.send_str("hall_count ={:>6d}, hall_state ={:>6d}".format(hall_count, x.value()))

WIRELESS_UART.send_oscilloscope(d1,[d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8])    # 逐飞助手虚拟示波器数据上传

#   dx      波形数据   | 至少有一个数据 最多可以填八个数据

# 例：

wireless.send_oscilloscope(

data_wave[0],data_wave[1],data_wave[2],data_wave[3],

data_wave[4],data_wave[5],data_wave[6],data_wave[7])

WIRELESS_UART.send_ccd_image(index) # 逐飞助手 CCD 显示数据上传

#   index   接口编号    | 参数为 [CCD1_BUFFER_INDEX,CCD2_BUFFER_INDEX,

#                                  CCD3_BUFFER_INDEX,CCD4_BUFFER_INDEX,ALL_CCD_BUFFER_INDEX]

#                        | 分别代表 仅显示 CCD1 图像 、 仅显示 CCD2 图像 、 两个 CCD 图像一起显示

例：

wireless.send_ccd_image(WIRELESS_UART.CCD1_BUFFER_INDEX)

WIRELESS_UART.data_analysis()   # 逐飞助手调参数据解析 会返回八个数据的列表

WIRELESS_UART.get_data()        # 逐飞助手调参数据获取 会返回八个数据的列表

# 例：

while True:

data_flag = wireless.data_analysis()

for i in range(0,8):

# 判断哪个通道有数据更新

if (data_flag[i]):

# 数据更新到缓冲

data_wave[i] = wireless.get_data(i)

# 将更新的通道数据输出到 Thonny 的控制台

print("Data[{:<6}] updata : {:<.3f}.\r\n".format(i,data_wave[i]))

TSL1401子模块

支持学习板上的线阵CCD接口，默认CCD1/2/3/4都接入，可以用于直接驱动红孩儿线阵CCD，固定使用B22/B23/B24/B25四个模拟输入引脚，占用ADC2模块，以及B13/B16作为控制引脚。如果只接入1个CCD模块，可以通过索引号获取对应的CCD数据。

TSL1401([period])   # 构造接口 学习主板上的线阵 CCD 接口

#   period  采集分频    | 非必要参数 默认为 1 也就是每次都采集 代表多少次触发进行一次采集

# 例：

from seekfree import TSL1401

from smartcar import ticker

ccd = TSL1401(10)

pit1 = ticker(1)

pit1.capture_list(ccd)

TSL1401.capture()   # 执行一次 CCD 数据采集触发 达到触发数时执行采集并将数据缓存

# 例：

ccd.capture()

数据以元组方式获取，可以调用屏幕的显示接口显示在屏幕上，或无线串口的发送接口上传到逐飞助手显示。默认为8bit的数据精度：

TSL1401.get(index)  # 将对应 CCD 通道数据输出为一个元组

#   index   接口索引 | 必填参数 选择 0-CCD1 1-CCD2 接口

例：

ccd_data1 = ccd.get(0)

# 通过 wave 接口显示数据波形 (x,y,width,high,data,data_max)

#   x       横轴坐标    | 必填参数 起始显示 X 坐标

#   y       纵轴坐标    | 必填参数 起始显示 Y 坐标

#   width   显示宽度    | 必填参数 等同于数据个数

#   high    显示高度    | 必填参数 实际显示高度 因为数据可能比屏幕高度值大

#   data    波形数据    | 必填参数 数据对象 这里基本仅适配 TSL1401 的 get 接口返回的数据对象

#   max     最大数值    | 可选关键字参数 数据最大值 TSL1401 的数据范围 默认 255

lcd.wave(0,  0, 128, 64, ccd_data1, max = 255)

TSL1401.read(index) # 立即进行一次 capture 并输出缓存数据

#   index   接口索引    | 必填参数 选择 0-CCD1 1-CCD2 接口

# 例：

ccd_data1 = ccd.read(0)

lcd.wave(0,  0, 128, 64, ccd_data1)

可以通过新的接口修改CCD的转换精度：

TSL1401.set_resolution(resolution)  # 设置 CCD 的转换精度

#   resolution  接口索引 | 必填参数 [RES_8BIT, RES_12BIT]

例：

ccd.set_resolution(TSL1401.RES_12BIT)

DL1B子模块

DL1B子模块，支持学习板上的ToF模块接口，固定使用SCL-D0/SDA-D1/XS-D2/三个引脚，推荐挂载在Ticker下自动采集。

DL1B ()  # 构造接口 支持使用主板上的 ToF 接口连接 DL1B 模块

#   period  采集分频    | 非必要参数 默认为 1 也就是每次都采集 代表多少次触发进行一次采集

# 例：

from seekfree import DL1B

tof = DL1B()

DL1B.capture()  # 执行一次 DL1B 数据采集触发 达到触发数时执行采集并将数据缓存

# 例：

tof.capture()

DL1B.get()      # 输出当前采集缓存的 DL1B数据

# 例：

tof_data = tof.get()

print("distance = {:>6d}.".format(tof_data))

DL1B.read()     # 立即进行一次 capture 并输出缓存数据

# 例：

tof_data = tof.read()

print("distance = {:>6d}.".format(tof_data))

WIFI_SPI子模块

WIFI_SPI子模块，支持学习板上的WIFI_SPI模块接口，固定使用SCK-B18/MOSI-B20/MISO-B21/CS-B19/INT-B3/RST-B4引脚，与无线模块使用基本相同。

WIFI_SPI(wifi_ssid, pass_word, connect_type, ip_addr, connect_port)

# 构造接口 学习主板上的WIFI_SPI模块接口

# wifi_ssid     WiFi 名称 字符串

# pass_word     WiFi 密码 字符串

# connect_type  连接类型 WIFI_SPI.TCP_CONNECT / WIFI_SPI.UDP_CONNECT

# ip_addr       目标连接地址 字符串

# connect_port  目标连接端口 字符串

# 例：

from seekfree import WIFI_SPI

wifi = WIFI_SPI("WIFI_NAME", "WIFI_PASSWORD", WIFI_SPI.TCP_CONNECT, "192.168.1.13", "8086")

WIFI_SPI.send_str(str) # 发送字符串

#   str     字符串数据   | 必填参数

# 例：

wifi.send_str("Hello World.\r\n")

wifi.send_str("hall_count ={:>6d}, hall_state ={:>6d}".format(hall_count, x.value()))

WIFI_SPI.send_oscilloscope(d1,[d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8])    # 逐飞助手虚拟示波器数据上传

#   dx      波形数据   | 至少有一个数据 最多可以填八个数据

# 例：

wifi.send_oscilloscope(

data_wave[0],data_wave[1],data_wave[2],data_wave[3],

data_wave[4],data_wave[5],data_wave[6],data_wave[7])

WIFI_SPI.send_ccd_image(index) # 逐飞助手 CCD 显示数据上传

#   index   接口编号    | 参数为 [CCD1_BUFFER_INDEX,CCD2_BUFFER_INDEX,

#                               CCD3_BUFFER_INDEX,CCD4_BUFFER_INDEX,ALL_CCD_BUFFER_INDEX]

#                       | 分别代表 仅显示 CCD1 图像 、 仅显示 CCD2 图像 、 两个 CCD 图像一起显示

wifi.send_ccd_image(WIFI_SPI.CCD1_BUFFER_INDEX)

WIFI_SPI.data_analysis()   # 逐飞助手调参数据解析 会返回八个数据的列表

WIFI_SPI.get_data()        # 逐飞助手调参数据获取 会返回八个数据的列表

# 例：

while True:

data_flag = wifi.data_analysis()

for i in range(0,8):

# 判断哪个通道有数据更新

if (data_flag[i]):

# 数据更新到缓冲

data_wave[i] = wifi.get_data(i)

# 将更新的通道数据输出到 Thonny 的控制台

print("Data[{:<6}] updata : {:<.3f}.\r\n".format(i,data_wave[i]))

多Python源码文件的包含与调用

假设以boot.py启动user_main.py运行用户程序，但是用户自己的控制源码是单独封装为另一个文件controller.py：

from machine import *

import gc

servo_duty_mid      = 29490.75

servo_duty_diff_max = 1092.25

servo = PWM("C20", 300, int(servo_duty_mid))

def servo_duty_set (duty):

duty = (duty) if(servo_duty_diff_max > duty) else (servo_duty_diff_max)

duty = (duty) if(duty > -servo_duty_diff_max) else (-servo_duty_diff_max)

pwm_servo.duty_u16(int(servo_duty_mid + duty))

那么可以通过如下代码在user_main.py中调用controller.py中的接口：

from controller import *

servo_duty_set(500) # 函数调用

servo.duty_u16(500) # 实例调用

是否能直接调用controller.py中的servo对象？servo.duty_u16(500)就是直接使用的servo对象进行操作。

其他的方式是否能够使用？例如Class封装等等，为什么不直接试一试呢？实践出真知。

文档版本

| 版本号 | 日期 | 作者 | 内容变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024/12/09 | TQC | 初始版本。 |